STAR GAMER

掌上游戏机用户手册

NES 模拟器 · Arduboy · 音乐 · 图片 · 文本 · 视频 · AXF 应用

图 1   实机主菜单（以当前固件页面为准）

阅读提示 本手册依据当前工程代码、设置页面和实机素材编写。旧版 Docs 文档可能与当前固件不同；遇到差异时，以设备屏幕和本手册的“当前固件行为”描述为准。

目标硬件：STM32F407ZGT6 · ST7789 320×240 · PCM5102 · W25Q64 · AT24C02 · IS62WV51216HBLL
适用版本：Star Gamer 1.1.3-preview-oc（Clock profile 可在设置中选择）

目录

本手册按用户操作、二次开发和系统架构三部分组织。目录由标题样式自动生成，也可使用 Word 导航窗格（视图 → 导航窗格）按标题层级快速跳转。

第一部分　快速上手与功能说明	4

1　设备、按键与启动流程	4

1.1　按键总表	4

1.2　硬件平台技术参数	5

1.3　时钟档位与主频切换	5

2　主菜单与文件浏览	6

2.1　支持的文件类型	6

2.2　文件浏览器的实现细节	7

3　NES / Arduboy 游戏	7

3.1　NES	7

3.2　Arduboy	9

4　音乐、视频、图片与文本	10

4.1　音乐播放器	10

4.2　视频播放器	11

4.3　图片查看器	12

4.4　文本查看器	12

5　AXF 动态应用	13

6　设置、字库、USB MSC 与固件升级	14

6.1　设置页	14

6.2　安装字库	14

6.3　USB MSC 与升级	15

第二部分　二次开发指导	16

7　UART Shell 命令	16

7.1　诊断命令使用建议	17

8　Shell 命令导出	17

9　固件 API 使用约定	18

9.1　内存分配与线程创建规范	18

10　AXF API 使用	19

10.1　SVC 调用机制与资源模型	20

第三部分　系统架构	21

11　启动链路与内存/存储框架	21

11.1　存储介质映射	22

12　SDIO 防御性队列	23

13　GUI 管理器与 LVGL-LCD 握手	24

13.1　显示所有权握手	25

14　BootLoader + IAP	26

14.1　升级状态机与断电恢复	27

15　AXF 加载器架构	27

16　视频播放器、LibJPEG 与 LCD 流水线	28

第四部分　性能、诊断与附录	30

17　视频性能参考报告	30

17.1　如何读 videostat	30

17.2　两组实测数据对比	31

17.3　选片与转码建议	31

18　故障排查与诊断	32

18.1　HardFault 与内存转储	32

附录 A　构建、目录与支持范围	33

提示：页码以实际排版为准，更新域后自动刷新。

第一部分　快速上手与功能说明

1　设备、按键与启动流程

Star Gamer 是一台以 STM32F407ZGT6 为核心的掌上游戏机。显示使用 ST7789 320×240 RGB565 SPI 屏，音频由 I2S3 + DMA 输出到外部 PCM5102；SD 卡通过 SDIO/FatFs 提供游戏和媒体文件，W25Q64 保存字库、升级暂存和诊断转储，AT24C02 保存设置与升级记录。

图 2   启动路径：BootLoader 负责更新与跳转，应用负责外设和 GUI 初始化。

正常开机时，BootLoader 自动检查升级状态并跳转到应用；按住 PB7（Select/Exit）开机可进入 BootLoader 菜单。应用初始化 SD 卡、Shell（若启用）、资源表和 GUI 任务，启动页显示 Starting GUI... 后进入主菜单。

1.1　按键总表

| 按键 | GPIO | 常规 GUI | 游戏/媒体别名 |
| --- | --- | --- | --- |
| Key1 | PB1 | 上移 | UP |
| Key2 | PC1 | 左移/上一页 | LEFT |
| Key3 | PA2 | 右移/下一页 | RIGHT |
| Key4 | PA1 | 下移 | DOWN |
| Key5 | PE2 | 确认/Enter | OK / Start |
| Key6 | PE3 | 应用动作 | A |
| Key7 | PB7 | 返回/Esc | Select / Exit |
| Key8 | PG14 | 应用动作 | B |

导航约定 方向键移动焦点；OK 确认；B 或 Select 返回。文件浏览器中 Left/Esc 返回上级，Up/Down 选择，Right 或 Enter 打开目录或文件。主菜单按 4 列循环移动。

1.2　硬件平台技术参数

Star Gamer 的硬件平台围绕 STM32F407ZGT6 构建，板载 192 KB 片内 SRAM 并外扩 1 MB SRAM。下表汇总与日常使用和二次开发最相关的关键参数。

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 主控 | STM32F407ZGT6（Cortex-M4F，1 MB Flash） |
| 主频档位 | 192 / 216 / 240 MHz 三档，设置页切换，默认 240 MHz |
| 内存 | 128 KB 主 SRAM + 64 KB CCM（CPU 专用）+ 1 MB 外部 SRAM（FSMC） |
| 显示 | ST7789 320×240 RGB565，SPI + DMA 传输，背光 PWM 调光 |
| 音频 | I2S3 + DMA 双缓冲输出至 PCM5102 DAC |
| 存储 | SD 卡（SDIO 4-bit + DMA）、W25Q64 8 MB SPI Flash、AT24C02 256 B EEPROM |
| USB | OTG FS，MSC 设备模式（SD 卡模拟 U 盘） |
| 调试 | UART1 控制台（Letter Shell），printf 重定向 |

1.3　时钟档位与主频切换

系统时钟由 8 MHz 外部晶振经 PLL 倍频得到。固件提供 192/216/240 MHz 三档：默认 240 MHz 保证视频解码与 GUI 流畅度；对续航或发热敏感的场景可切换到低速档。

图 3   系统时钟树与三档主频。

档位在设置页切换，选择后立即保存到系统设置并提示复位生效（Clock saved; reset MCU to apply）；重启后固件按新档位重配 PLL 与总线分频。档位与音量、主题等设置一同持久化，掉电不丢失（见 6.1 节）。

2　主菜单与文件浏览

当前主菜单包含 NES、Arduboy、Music、Video、Image、Text、AXF 和 Settings 八项。除 Arduboy 外，媒体和应用页面通常从 SD 卡根目录 0:/ 开始浏览，并按扩展名过滤。文件名可为 UTF-8 或 OEM/GBK，显示层会尽力转换；乱码时优先检查文件名编码。

2.1　支持的文件类型

| 页面 | 扩展名/来源 | 当前行为 |
| --- | --- | --- |
| NES | .nes | 从 0:/ 选择 ROM，启动模拟器；退出后恢复 GUI。 |
| Arduboy | 内置列表 | 当前注册 Buttons、Dino、FlappyBall，最多支持 8 个游戏。 |
| Music | .wav / .mp3 | WAV PCM 或 Helix MP3；播放、暂停、停止、音量和 Seek。 |
| Video | .avi | MJPEG 视频 + PCM 音频，最大 320×240；支持暂停、停止、Seek、音量。 |
| Image | .jpg / .jpeg | LibJPEG 异步解码后查看。 |
| Text | .txt .log .ini .md .c .h .cpp .hpp .json .xml | UTF-8/GBK/BOM 检测，分页与滚动查看。 |
| AXF | .axf | 动态加载可重定位应用，PB7 请求退出。 |
| Font | .bin / .xbf | 安装到 W25Q64 字库区，供 Text/LVGL 使用。 |

2.2　文件浏览器的实现细节

所有媒体与应用页面共用同一个文件浏览器组件（GUI_FileManage），行为一致：

按页面声明的扩展名过滤，目录排在文件之前；媒体页面从 SD 卡根目录 0:/ 开始浏览。

文件名支持 OEM（GBK）与 UTF-8 双编码，界面侧完成转码，中文与长文件名不乱码。

列表采用异步分页加载，单页最多 32 项（GUI_FILEMANAGE_MAX_ITEMS），大目录不会阻塞界面。

浏览器上下文从 SRAMEX 动态分配，进入页面时创建、退出时归还，降低主 SRAM 占用。

3　NES / Arduboy 游戏

3.1　NES

进入 NES 后选择根目录中的 .nes 文件。启动前 GUI 会暂停并释放 LCD/SPI 所有权，模拟器使用主 SRAM 静态条带缓冲向屏幕输出；退出时释放运行时缓冲并恢复 GUI。NES 别名按键为 Up=PB1、Down=PA1、Left=PC1、Right=PA2、Start=PE2、A=PE3、B=PG14、Exit=PB7。

图 4   NES 文件选择/运行界面。

异常提示 NES file error 表示文件读取或格式问题；Unsupported mapper 表示当前核心不支持该映射器；NES memory error 表示运行时缓冲申请失败。

图 5   NES 模拟器运行时数据流：视频经双 stripe 直写 LCD，音频走系统 I2S 回调链。

模拟器与硬件协同的几个关键实现：

跳帧策略 NES_SKIP_FRAME=1：每两帧渲染一次，把 CPU 预算让给 PPU/APU 时序。

渲染输出使用 16 行 × 2 的 LCD 双 stripe，缓冲为主 SRAM 中的静态数组。

APU 音频经 audio_card_register_tx_index(nes_i2s_dma_tx_callback) 挂入系统 I2S 回调链，与音乐/视频共享同一声卡架构。

内置 118 个 mapper（含常见 MMC1/MMC3 等），不支持的卡带会在加载时提示。

提供 NES_AudioStats_t 统计（回调/欠载计数），便于定位声音断续问题。

3.2　Arduboy

Arduboy 页面直接列出固件内置游戏。Arduboy 兼容层提供 128×64 单色帧缓冲和按键适配，运行时按方向键、A/B 操作，PB7 退出。退出后页面生命周期由 Arduboy_Runtime 统一收尾，避免残留线程或 LCD 状态。

图 6   Arduboy 游戏列表界面。

4　音乐、视频、图片与文本

4.1　音乐播放器

Music 页面支持 .wav 和 .mp3。播放器核心通过 codec 接口统一处理读取、Seek、时长和关闭；MP3 使用 Helix 定点解码器。播放中不能直接打开另一个文件，先按 Stop 再重新选择。进度条使用 0..1000 的千分比表示，左右键每次移动约 2.5%，按 OK 提交 Seek；上下键调节音量，范围 0..100。

| 操作 | 按键/控件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 播放/暂停 | OK 或按钮 | 切换当前文件的播放状态。 |
| 停止 | B/Stop | 关闭 codec，清空音频管道。 |
| Seek | 左右 + OK | 左右移动位置，OK 确认。 |
| 音量 | 上下 | 0..100，设置页默认 70。 |

播放器核心（Player.c）把解码器抽象为统一的 codec 接口（read_pcm / seek / tell_seconds / close）：WAV 直接解析 PCM 数据块，MP3 由 Helix 定点库以 5120 B 窗口解码。解码出的 PCM 帧进入播放管道，由声卡回调推入 I2S DMA 双缓冲连续输出；进度与时长来自解码位置回调，Seek 在解码器内部完成文件定位。

图 7   音乐播放数据流：解码管道直通声卡回调，格式差异被 codec 接口隔离。

4.2　视频播放器

Video 页面只接受当前 AVI 管线支持的 MJPEG 视频和 PCM 音频，解析器限制画面不超过 320×240。播放期间 Video Task 调用 lvgl_stop_ui()，等待 LVGL 确认暂停后独占 SPI1/LCD；退出时调用 lvgl_start_ui()。OK 暂停/恢复，B 或 Exit 停止，上下调音量，左右以 5% 步长 Seek。音频时钟作为同步基准，视频晚到时允许丢帧，优先保持声音连续。

图 8   AVI 视频播放器界面。

当前 AVI 管线只接受 MJPEG 视频轨 + PCM 音频轨的组合，分辨率上限 320×240，不满足的文件会在解析阶段被直接拒绝。制作或转码视频时建议：

| 项目 | 建议值 |
| --- | --- |
| 容器 | AVI；解析器打开时建立流索引，Seek 基于索引与 chunk 边界容错实现 |
| 视频 | MJPEG，≤320×240，23.976 fps 或 25 fps |
| 视频码率 | ≤2 Mbps 可全帧率流畅播放；10 Mbps 仍可播放，但会持续丢帧（见 17 章实测） |
| 音频 | PCM 22050 Hz / 16 bit，建议立体声，与视频交错存储 |
| SD 卡 | 优先选择高速卡；读取吞吐不足先表现为丢帧增多，而不是声音卡顿 |

4.3　图片查看器

Image 页面选择 .jpg/.jpeg 后异步解码，避免在文件浏览器线程中长时间阻塞。Viewer 中按 OK、Esc 或 Left 返回文件列表；LibJPEG 解码上下文和 arena 走默认 SRAMEX 堆分配，显示条带和 DMA 缓冲同样使用可 DMA 的 SRAMEX。

4.4　文本查看器

Text 页面支持常见文本、源码和配置扩展名，自动检测 UTF-8、GBK 和 BOM。上一页/下一页按钮对应 Left/Right，Up/Down 滚动，滚动到边界时自动翻页。缺少字形时使用 fallback 字符，未安装字库会提示 Install font first。

图 9   文本查看器的分页与滚动界面。

5　AXF 动态应用

AXF Loader 从 0:/ 选择 .axf，调用 dl_load_file() 装载可重定位代码并取得 entry，随后创建应用线程和监控线程。Settings 中的 AXF stack 可选 4/8/12/16/24 KB，默认 16 KB。加载页会显示 PB7 exits AXF；按 PB7 发出 cooperative exit，监督线程最多等待 100 ms，应用不返回时才执行强制收尾。

图 10   AXF 动态应用演示。

AXF 约束 AXF 应用必须成对调用 SG_LCD_Acquire()/SG_LCD_Release()，循环中轮询 SG_ShouldExit()。PB7 是宿主保留的退出键；应用不轮询或不释放 LCD 会增加监督线程强制结束的概率。

加载器把一次运行抽象为 IDLE → LOADING → STARTING → RUNNING → STOPPING 的状态机：选择文件后由 dl_load_file() 完成 ELF 解析与重定位；随后按 Settings 中的 AXF stack 档位（4/8/12/16/24 KB）分配应用栈，创建应用线程与监控线程；运行中按 PB7（Select/Exit）或应用自行返回进入 STOPPING，监控线程回收加载段与栈后回到 IDLE。任何阶段失败都会进入 ERROR 并提示原因，已分配的资源同样被回收。架构细节见第 15 章。

6　设置、字库、USB MSC 与固件升级

6.1　设置页

| 分组 | 可选项/默认值 | 生效方式 |
| --- | --- | --- |
| Theme | 深色（默认）/浅色 | 立即异步重载 Settings 页面。 |
| Clock | 192 / 216 / 240 MHz（默认 240） | 保存后提示 reset MCU to apply。超频配置需确认硬件和散热。 |
| ScreenLight | 0..100（默认 100） | 背光 PWM。 |
| 音量 | 0..100（默认 70） | 播放器和音频管线使用。 |
| AXF stack | 4/8/12/16/24 KB（默认 16） | 下次启动 AXF 时使用。 |
| USB MSC | 关闭（默认）/开启 | 应用 USB MSC 设置；开启后 SD 卡作为 U 盘。 |
| Debug | Debug、Shell、Audio/Video/LibJPEG/FatFs Log | Debug/Shell 改动需重启。 |
| Memory Dump | 总开关及 CCM/Main SRAM/SRAMEX 子开关 | HardFault 时写入 W25Q64。 |

6.2　安装字库

在 SD 卡根目录准备 .bin 或 .xbf 字库文件。

进入 Settings → Install Font，选择文件并确认。

固件会校验格式，擦除 W25Q64 字库区（起始地址 0，预留 2 MB），写入后回读验证并保存设置。

重新进入 Text 页面；若仍提示 Install font first，检查文件格式和写入验证结果。

图 11   字库安装流程：校验、擦写、回读验证与设置保存全部完成后才会提示成功。

6.3　USB MSC 与升级

Install Update 固定查找 0:/update.bin。执行前必须在 Settings 关闭 USB MSC，否则页面提示 Disable USB MSC before update。固件会检查文件大小和向量表，将文件复制到 W25Q64 暂存区并做 CRC 校验，写入升级就绪记录后复位；BootLoader 随后备份当前 App、擦写应用区、编程并校验，失败时尝试从备份恢复。

升级警告 升级期间不要断电、拔出 SD 卡或按复位键。建议使用稳定供电，确认 update.bin 是针对本机分区布局构建的完整应用镜像。

升级文件与流程的技术约束：

update.bin 必须放在 SD 卡根目录；固件先检查大小（应用区上限 960 KB）与中断向量表合法性，再计算 CRC32。

校验通过后写入 W25Q64 暂存区，并在 EEPROM 写入升级记录（双槽容错），重启后由 BootLoader 完成烧写。

任意时刻断电都是安全的：BootLoader 上电读取记录，未完成的升级会被继续或回滚（见 14.1 节）。

第二部分　二次开发指导

7　UART Shell 命令

Shell 基于 Letter Shell v3.1.2，通过 UART1 工作；只有 Debug 和 Debug Shell 同时启用时才会创建。命令是否可见还受编译配置和运行时设置影响。默认提示符类似 admin:/$。

| 命令 | 参数 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| help | [cmd] | 查看帮助或单个命令。 |
| users / cmds / vars | 无 | 列出用户、命令和变量。 |
| keys | 无 | 查看按键状态。 |
| cd / ls | <dir> / 无 | FatFs 目录切换和列目录。 |
| tasks | 无 | 列出任务状态。 |
| taskkill | <name> force | 请求/强制结束指定任务。 |
| reset | 无 | 复位 MCU。 |
| hexdump | <addr> <len> | 查看内存，len 范围 1~65536。 |
| sysstats | 无 | CPU、CCM/SRAMEX 堆使用率。 |
| memfrag | 无 | 各池空洞、最大连续块和碎片率。 |
| videostat | [r] | 查看/清零视频统计。 |
| audiostat | [r] | 查看/清零音频统计。 |
| sdinfo | 无 | 显示 SD 卡信息。 |
| clear | 无 | 清屏。 |

7.1　诊断命令使用建议

诊断命令的价值在于“对比”：先记录基线，再对比场景中的变化。推荐的使用模式：

开机空载先执行 sysstats 与 memfrag 记录基线；进入场景（播放/NES/AXF）后再执行一次，差值即场景净消耗。

退出场景后复查各池占用是否回到基线，判断是否存在资源泄漏。

videostat / audiostat 需在播放中执行才有意义；可先执行 videostat r 清零累计计数，再连续采样三次看趋势。

内存问题看 memfrag 的碎片率、最大连续块与分配失败计数（失败计数非零必须处理）；存储瓶颈看 videostat 的 io ticks 与 read_err；音频问题看 underrun 与 collide。

8　Shell 命令导出

工程启用了 SHELL_USING_CMD_EXPORT=1。使用 SHELL_EXPORT_CMD() 将函数放入 ARMCLANG 链接器识别的命令段，Shell 启动时自动发现，无需手动维护集中注册表。自定义命令应保持短小、避免阻塞 GUI/音频任务，并使用项目统一类型。

#include "shell.h"
#include "sys.h"

static int cmd_mempeek(int argc, char **argv)
{
    (void)argc; (void)argv;
    u32 value = *(volatile u32 *)0x20000000U;
    shellPrintEndLine("value=0x%08lX", (unsigned long)value);
    return 0;
}
SHELL_EXPORT_CMD(SHELL_CMD_PERMISSION(0) | SHELL_CMD_TYPE(SHELL_TYPE_CMD_FUNC),
                 mempeek, cmd_mempeek, "peek internal SRAM";

调试安全 hexdump、taskkill 和自定义内存命令可影响实时任务或外设状态。生产固件建议关闭 Debug/Shell，并避免在 DMA 活跃期间读取或修改缓冲区。

9　固件 API 使用约定

应用内部模块遵循 CMSIS-RTOS V2，使用 osThreadNew、osMutexNew、osSemaphoreNew 等接口，不直接调用原生 FreeRTOS API。线程栈从 CCM（SRAMCCM）通过 sys_thread_stack_alloc() 获取，临时线程退出后由父上下文回收。

| API/模块 | 使用要点 |
| --- | --- |
| sys_malloc / sys_free | 按用途选择 SRAMCCM、SRAMEX；DMA 源/目标不能来自 CCM。 |
| sys_malloc_aligned | DMA 缓冲和条带缓冲使用 32 B 对齐版本，并在退出时配对释放。 |
| Page_Create / Page_Show / Page_Back | GUI 页面生命周期；页面历史栈深度 8，退出时 Page_Delete。 |
| lvgl_stop_ui / lvgl_start_ui | 媒体/AXF 访问 LCD 前后使用握手；等待 LVGL_UI_FLAG_PAUSED，不是简单布尔开关。 |
| audio_card_open_prepare / audio_card_write | I2S3 DMA 声卡的准备和写入接口，音频源通过回调推送。 |
| GUI_Theme_Color | 页面配色从主题 token 获取，避免硬编码颜色。 |

CubeMX 安全区 主固件和 BootLoader 都由 CubeMX 管理。自定义代码放在 USER CODE BEGIN/END 之间，避免重新生成时丢失。新增 C 文件还需加入对应 Keil 工程组。

9.1　内存分配与线程创建规范

两个内存池由统一分配器管理，选错池是最常见的移植错误：DMA 无法访问 CCM，任务栈也不能用业务堆代替。选型决策流程如下：

图 12   内存池选型决策：按“DMA / 任务栈 / CPU 热数据”三分。

线程一律使用 CMSIS-RTOS V2 创建，栈通过 sys_thread_stack_alloc() 取自 CCM（SRAMCCM）：

osThreadAttr_t attr = {0};
attr.name = "worker";
attr.stack_size = 2048;
attr.stack_mem = sys_thread_stack_alloc(attr.stack_size); /* 栈取自 CCM */
attr.priority = osPriorityNormal;
osThreadId_t tid = osThreadNew(worker_entry, NULL, &attr);
/* 线程退出后，由父上下文调用 sys_thread_stack_free(attr.stack_mem) 回收；
   禁止在线程自身仍在运行时释放其栈 */

10　AXF API 使用

外部 AXF 工程加入 ELF Loader/common、ELF Loader 和 EXTERN API 头文件路径，并包含 stargamer_axf_api.h。入口函数使用 DL_EXPORT 导出；像素参数为主机端 uint16_t RGB565，宿主会转换线序并使用 DMA 安全暂存。

#include "stargamer_axf_api.h"

DL_EXPORT int main(int argc, char *argv[])
{
    (void)argc; (void)argv;
    if (SG_LCD_Acquire() != SG_API_OK) return -1;
    SG_LCD_Clear(0x0000U);
    while (SG_ShouldExit() == 0U) {
        u32 keys = SG_KeyGetState();
        (void)keys;
        SG_AXF_Delay(10U);
    }
    SG_LCD_Release();
    return 0;
}

| 函数 | 作用 |
| --- | --- |
| SG_LCD_Acquire / Release | 获取/释放显示所有权，必须成对调用。 |
| SG_LCD_Clear / DrawPixel / FillRect / BlitRGB565 | 基础绘图。 |
| SG_LCD_GetWidth / GetHeight | 读取当前 320×240 画布尺寸。 |
| SG_KeyGetState / RawState | 读取已适配或原始按键位图。 |
| SG_ShouldExit | 轮询宿主退出请求；PB7 映射为 EXIT。 |
| SG_AXF_Delay | 应用节拍延时。 |

SG_KEY_* 位掩码依次为 UP bit0、LEFT bit1、RIGHT bit2、DOWN bit3、OK bit4、A bit5、EXIT bit6、B bit7。Star Gamer ELF 和 Star Gamer ELF - 2048 是可直接参考的 Keil 工程；构建后把 Objects 目录的 AXF 复制到 SD 卡根目录，可用 Tests/AXF_Loader_Host/validate_axf.py 做主机端兼容性检查。

10.1　SVC 调用机制与资源模型

AXF 应用不直接链接 libc，也不直接触碰外设：所有跨边界调用都经 SVC 进入宿主。通道有两条：

C 标准库：memcpy / strlen / snprintf 等 22 个函数经 SVC 8 查宿主向量表（dl_vector.c），AXF 内的调用点在重定位时被指向统一的 SVC 桩。

设备 API：stargamer_axf_api.h 中的 SG_* 内联函数触发 SVC，落到宿主 ExternAPI_* 实现；LCD 系列函数内部先 Acquire/Release 显示所有权，AXF 无法绕过 LVGL 互斥直接写屏。

加载段与运行时内存由宿主从 SRAMEX 分配，随卸载整体回收；应用退出后不残留任何分配。

构建产物建议先在 PC 端运行 Tests/AXF_Loader_Host/validate_axf.py 预检 ELF 兼容性。

第三部分　系统架构

11　启动链路与内存/存储框架

应用由 Core/Src/main.c 进入，初始化 HAL、时钟、DMA、FSMC、SDIO、UART、SPI、I2S、CRC、RNG 和定时器，然后启动 CMSIS-RTOS。defaultTask 调用 System/firmware_start.c 的 init()，建立内存池、挂载 SD、注册资源和 GUI 页面。

| 区域 | 地址/容量 | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| 普通主 SRAM | 0x20000000..0x2000BFFF / 48 KB | .data/.bss、MSP、C heap、FreeRTOS 控制块、NES LCD stripe 静态缓冲。 |
| 片上 Video_Memory | 0x2000C000..0x2001FFFF / 80 KB | VideoTask 栈、FIL、AVI 上下文、JPEG source、LibJPEG 上下文 + 38 KB arena、RGB 行缓冲、LCD DMA 条带。 |
| SRAMCCM | 0x10000000 起 / 64 KB | RTOS 任务栈（defaultTask 等）、CPU-only 热数据；严禁 DMA。 |
| SRAMEX | 0x68000000 起 / 960 KB | LVGL 堆/帧缓冲、PCM FIFO、I2S DMA、GUI 上下文。 |
| W25Q64 | 8 MB SPI NOR | 字库 2 MB、Memory Dump、升级暂存/备份各 1 MB、设置镜像。 |
| AT24C02 | 256 B I2C EEPROM | 设置与 IAP 双槽记录。 |

图 13   内存和启动流程的入口关系（与图 2 相同流程，便于架构章节查阅）。

内存选择原则 DMA 缓冲必须走 SRAMEX 或片上 Video_Memory；CCM 只能放 CPU 访问的数据。视频池分配失败会中止视频启动，使用 sysstats/memfrag 可定位容量和碎片问题。

图 14   从上电到主菜单的完整启动链路：BootLoader 交权后，应用按固定顺序初始化。

应用侧初始化顺序有明确依赖：内存池先于一切动态分配；设置加载先于 GUI（主题、字库、时钟档位都来自设置）；文件系统挂载先于任何页面浏览。某一步失败时，错误经 Shell 或启动页提示，不会带着错误状态继续初始化。

11.1　存储介质映射

固件同时管理三块存储介质，用途划分固定，二次开发时不得挪用他区：

图 15   内部 Flash、W25Q64 与 AT24C02 的分区映射。

内部 Flash 低 64 KB 属于 BootLoader，应用从 0x08010000 链接与执行。

W25Q64 各分区边界由 IAP_Protocol.h 宏定义并有编译期断言保护；暂存区与备份区仅 IAP 使用。

设置写入走“双槽 + 序列号”协议：每次写入交替使用两个槽并递增序列号，读取取最新有效槽，写入中途掉电不影响旧数据。直接读写设置区会破坏该协议。

12　SDIO 防御性队列

SDIO 使用 DMA2_Stream3（RX）和 DMA2_Stream6（TX），FatFs 通过 512 B 对齐 scratch buffer 处理不对齐读写。底层 I/O 由请求队列串行化，给解析器、JPEG 和 PCM 供给明确的 owner/op 状态；忙时不会让多个任务同时触碰同一 FIL 或 DMA 寄存器。

请求包含方向、文件偏移、长度和完成结果，完成后由拥有者消费。

DMA 缓冲位于可访问外部 SRAM，避免 CCM 不可 DMA 的硬件限制。

videostat 中的 io active owner、io ticks、read_err 可用于判断 SDIO 是否成为瓶颈。

FatFs/SDIO 日志默认关闭，需要时在 Settings → Debug 开启并重启。

图 16   SDIO 防御性 I/O 队列：请求串行化，拥有者提交并消费结果。

队列把“谁在用 SD 卡”变成显式状态：每个请求绑定拥有者（AVI 解析器、JPEG 管线或 PCM 补数），完成结果由拥有者消费，任何时刻只有一个 DMA 传输在途，从机制上避免多模块并发读卡冲突。拥有者线程等待完成信号并带超时，错误统一记入 read_err 统计，可经 videostat 观察。

13　GUI 管理器与 LVGL-LCD 握手

GUI_Manage 以页面 ID 统一管理页面创建、显示、返回和删除，页面历史栈深度为 8。GUI_Task 负责页面编排，独立 lvgl_timer_task 每 1 ms 调用 lv_timer_handler()。页面上下文优先放 SRAMEX，避免占满普通主 SRAM。

图 17   页面生命周期与历史栈：创建、显示、回退、销毁由 GUI_Manage 统一编排。

线程分工：GUI_Task 以 4096 字节栈运行于 osPriorityAboveNormal，负责页面编排；LVGL 渲染独立成任务（8192 字节栈，osPriorityNormal，每 1 ms 调用 lv_timer_handler）。页面配色统一经 GUI_Theme 获取（深/浅两套主题、20+ 颜色 token），页面代码不写死颜色值。

13.1　显示所有权握手

视频、NES 和 AXF 进入独占显示路径时，先调用 lvgl_stop_ui()：请求暂停、等待 LVGL 任务设置 LVGL_UI_FLAG_PAUSED，再操作 SPI1/LCD。完成后调用 lvgl_start_ui()；监督线程异常收尾可调用 lvgl_recover_ui()。这套握手用于保证 GUI 刷新、DMA 和媒体输出不会并发改写 LCD。

| 阶段 | 责任方 | 关键动作 |
| --- | --- | --- |
| 普通页面 | LVGL/UI | 按键输入、控件刷新、主题 token。 |
| 独占显示 | Video/NES/AXF | 请求暂停 LVGL，获得 LCD 所有权。 |
| 退出/恢复 | 页面或 supervisor | 释放缓冲、恢复 LVGL，必要时走 recover。 |

图 18   LVGL 与独占任务的显示所有权握手时序。

14　BootLoader + IAP

Flash 低 64 KB（0x08000000..0x0800FFFF，扇区 0–3）属于 BootLoader；应用从 0x08010000 开始，最大 960 KB。IAP 使用 SD 的 0:/update.bin、W25Q64 暂存区 0x00600000、备份区 0x00700000 和 EEPROM 双槽序列号记录实现断电容错。

图 19   IAP 升级流程。

| BootLoader 菜单 | 作用 | 按键 |
| --- | --- | --- |
| RESTORE BACKUP | 从 W25Q64 备份恢复 App。 | Down/Up 选择，OK 执行，PB7 取消。 |
| INSTALL UPDATE | 安装暂存区镜像。 | OK 执行。 |
| BACKUP APP | 把当前 App 备份到 W25Q64。 | OK 执行。 |
| BOOT APP | 跳转有效应用。 | OK 执行。 |

14.1　升级状态机与断电恢复

图 20   IAP 升级状态机：EEPROM 记录驱动，BootLoader 每次上电接管未完成的升级。

升级记录的关键设计：

记录共 36 字节，magic“BLI2”、版本 2，存于 EEPROM 双槽：SLOT0 @128、SLOT1 @168；写入按序列号递增交替，读取取序列号新的有效槽。

状态码：0xAA 暂存区就绪（READY）、0x55 烧写中（PROGRAMMING）、0xBB 请求恢复备份、0xCC 备份有效。

记录结构由 IAP_RECORD_MEMBERS 宏定义，App 与 BootLoader 共享 IAP_Protocol.h；扩展字段必须两侧同步，并保持 IAP_RECORD_SIZE 一致。

15　AXF 加载器架构

ELF Loader 由 dl_lib（装载/卸载/符号查找）、dl_elf（格式结构）、dl_arch（Cortex-M 重定位）、dl_port（文件/内存抽象）和 dl_vector（宿主函数向量）组成。应用通过 SVC 向量调用宿主的 C 库、LCD、按键和延时服务；GUI_Axf 页面负责文件选择、线程栈分配、运行监控和退出回收。

宿主把 AXF 看作可回收的运行时资源，线程退出后由 supervisor 回收栈和加载段。

LCD API 通过 acquire/release 与 LVGL 互斥，避免 AXF 直接绕过显示所有权。

动态应用不应依赖未导出的 libc 符号；在构建后运行 validate_axf.py。

图 21   AXF 加载器状态机与 SVC 通道：加载、运行、回收全程由宿主监督。

加载器组件分工：dl_lib 负责装载、符号查找与销毁；dl_elf.h 定义 ELF 结构解析；dl_arch 处理 Cortex-M 重定位；dl_port 抽象文件与内存；dl_vector / dl_vector_api 组成宿主函数向量表。宿主侧以“会话”管理一次运行（ExternAPI_AXF_Begin / End / ForceEnd），LCD API 通过 acquire/release 与 LVGL 互斥。用户 API 编号定义于 dl_user_api.h，宿主与 demo 工程（Star Gamer ELF）两侧保持同步。

16　视频播放器、LibJPEG 与 LCD 流水线

Video.c 组织 AVI 状态机、音视频同步、Seek 和丢帧策略；AVI_Parser.c 负责 RIFF/little-endian 解析、流索引和 chunk 边界容错；Video_MJPEG.c 使用 LibJPEG 流式输入和片上视频池 arena；Video_PCM.c 维护 32 KB kfifo、4 KB I/O buffer 与 I2S DMA 双半缓冲。

图 22   AVI 播放流水线：文件读取、解码、显示和音频补数由不同缓冲区协作。

当前 MJPEG 条带高度为 20 行，视频源缓冲 8 KB，JPEG arena 38 KB；PCM FIFO 预缓冲水位约 24 KB，低水位 16 KB、高水位 28 KB。音频时钟驱动帧 deadline，遇到解码超时优先丢弃过期画面而不主动打断音频。

图 23   AVI 播放双通道流水线：音频时钟驱动帧 deadline，解码与 LCD 传输重叠执行。

播放循环由音频时钟驱动：每个视频帧以“音频已播放帧数”换算 deadline，解码提前完成则等待送显，落后则丢帧追赶（计入 drop late）。LCD 写入走双 stripe DMA，与 JPEG 解码在片上 SRAM 中的计算重叠执行；偶发的大帧解码超时表现为一次性连丢数帧，而声音始终连续——音频 FIFO 的 24 KB 余量提供了缓冲。

第四部分　性能、诊断与附录

17　视频性能参考报告

以下数据来自当前工程的 videostat 记录，是开发和选片时的工程参考，不是对所有 SD 卡、文件和温度条件的保证。判断故障时，jpeg_err、lcd_dma_timeout、dma_err、i2s_err 和 read_err 比单独的 dropped 更重要。

| 样例 | 媒体参数 | 观测值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23.976 FPS / 2 Mbps | 320×240，MJPG，22050 Hz/双声道 PCM，4171 帧 | early：displayed 414 / dropped 16；后段 displayed 2407 / dropped 46；jpeg_err=0，lcd_dma_timeout=0，collide=0；underrun=9 | 低码率下画面基本跟随时钟，偶发晚帧但没有解码或 DMA 错误。 |
| 25 FPS / 10 Mbps | 320×240，MJPG，22050 Hz/双声道 PCM，5329 帧 | early：displayed 721 / dropped 156，jpeg_max=69；重载段 displayed 1226 / dropped 293，jpeg_max=273，underrun=27；dma_err=0 | 高码率下 JPEG 峰值和晚帧明显增加，系统通过丢帧保持音频连续。 |

17.1　如何读 videostat

video ... fps/frame_us：容器声明的帧率和目标帧周期。

decoded/displayed/dropped：解码、送显和为追赶音频时钟而丢弃的帧。

timing jpeg_max/lcd_dma_timeout：JPEG 最长耗时和 LCD DMA 超时；超时非零应优先检查负载、SPI 和缓冲。

pcm fifo/underrun、audio collide/late：音频 FIFO 水位、欠载和 DMA 碰撞。

jpeg_arena_peak/arena_fail、vmem ... fail：视频池 arena 峰值与视频池分配失败计数。

建议在同一文件的开头、中段和高负载段各执行一次 videostat，必要时先执行 videostat r 清零，以观察趋势而不是只看单个瞬时值。

17.2　两组实测数据对比

下表摘取两组样片各三次 videostat 采样中的累计值（同机、同卡），便于直观感受码率的影响：

| 指标 | 23.976 fps / 2 Mbps | 25 fps / 10 Mbps | 解读 |
| --- | --- | --- | --- |
| 累计丢帧 | 46 帧 / 送显 2407（约 1.9%） | 293 帧 / 送显 1226（约 19%） | 高码率下以丢帧换实时 |
| drop late | 40 | 287 | 绝大多数丢帧源于追赶音频时钟 |
| jpeg_max 单帧解码 | 102 ms | 69 ms（单次峰值 273 ms） | 个别大帧仍会瞬时阻塞流水线 |
| PCM underrun | 9（开局预缓冲后不再增加） | 16 → 27 缓增 | 音频 FIFO 始终有余量垫底 |
| audio DMA collide | 0 | 0 | 本批次固件未复现碰撞 |
| SD 读取累计 | 34.3 MB / 9390 次（进度 60%） | 31.0 MB / 6575 次（进度 26%） | 高码率单位时间吞吐显著更高 |

两组数据说明：2 Mbps 样片全程音画同步、几乎无可感丢帧；10 Mbps 样片画面持续以丢帧保持实时，但声音始终连续、无 DMA 碰撞。瓶颈在 JPEG 解码与 SD 吞吐，音频通路余量充足。

17.3　选片与转码建议

编码：MJPEG + PCM，分辨率 ≤320×240；超过上限的文件会被解析器直接拒绝。

帧率与码率：23.976 或 25 fps；视频码率 ≤2 Mbps 可获得全帧率体验，10 Mbps 可播放但持续丢帧。

音频：PCM 22050 Hz / 16 bit，建议立体声；音频参数异常会导致预缓冲失败而无法开播。

视频来源建议自行转码压制，网络片源直接拷贝通常码率远超预算，只能以丢帧模式播放。

18　故障排查与诊断

| 现象 | 优先检查 | 处理建议 |
| --- | --- | --- |
| Text 提示 Install font first | W25Q64 字库区和设置记录 | 重新安装 .bin/.xbf，确认回读验证成功；检查 W25Q64 ID。 |
| 升级页面拒绝执行 | USB MSC 是否开启、update.bin 路径 | 关闭 USB MSC；文件必须在 0:/update.bin。 |
| 视频卡顿但有声音 | dropped、jpeg_max、underrun | 降低 MJPEG 码率/帧率；检查 SD 卡读速和 SRAMEX 碎片。 |
| 视频黑屏或 UI 不恢复 | lvgl_stop/start 日志、LCD DMA | 退出后等待握手完成；必要时用 lvgl_recover_ui() 的监督路径。 |
| NES memory error | sysstats/memfrag、SRAMEX | 退出其他媒体/AXF，减少碎片后重试。 |
| AXF 无法退出 | 是否轮询 SG_ShouldExit、是否 Release LCD | 修复应用循环；宿主 100 ms 后会强制收尾。 |
| HardFault | LCD 上寄存器转储 | 记录 PC/LR/CFSR/HFSR；若启用 Memory Dump，可导出 0:/hardfault_dump.bin。 |

18.1　HardFault 与内存转储

发生 HardFault 时无需调试器：固件内嵌的 Handler 以独立重初始化的 SPI1 直接驱动 LCD，在屏幕上显示 R0–R3、R12、LR、PC、xPSR，以及 CFSR / HFSR / DFSR / AFSR / MMFAR / BFAR 和 MSP / PSP（5×7 字体，320×240）。由 CFSR 可区分总线/用法/存储器错误，PC 与出错地址可直接在 .map 文件中定位函数。

若开启了内存转储，系统会按设置的区域开关把 CCM、主 SRAM、外部 SRAM 的内存映像写入 W25Q64 转储分区（3.5 MB，FNV-1a 校验，分区边界有编译期检查）；下次开机经 Shell 命令导出到 SD 卡根目录 hardfault_dump.bin，配合同版本 .map 文件回溯现场。

附录 A　构建、目录与支持范围

主固件工程为 MDK-ARM/Star Gamer.uvprojx，BootLoader 工程为 BootLoader/StarGamerBootLoader/MDK-ARM/StarGamerBootLoader.uvprojx，均使用 Keil MDK-ARM V5.32 / ARMCLANG，按 F7 构建。没有 Makefile 或 CMake。F8 下载，Project → Clean Targets 清理。

| 目录 | 用途 |
| --- | --- |
| Core / Drivers / BSP | CubeMX 入口、HAL、LCD、按键、W25Q64、I2S。 |
| System / GUI | 内存池、系统状态、HardFault/Memory Dump、页面管理器。 |
| Media | Player、AVI Parser、MJPEG、PCM。 |
| Middlewares | FreeRTOS、FatFs、LVGL、NES、Arduboy、LibJPEG、Helix MP3。 |
| ELF Loader / EXTERN API | AXF 装载器和宿主服务。 |
| Tests / Tools / Docs | 主机验证脚本、PC 工具、设计和用户文档。 |

版本边界 BMP 图像库目前是占位模块；视频播放器按当前实现只保证 MJPEG + PCM 路径；Arduboy 游戏来自固件内置注册表。新增格式或页面后，应同步更新本手册的支持表和按键说明。

文档编写依据：当前源代码、设置页面可见文本、IAP/AXF API 头文件、Shell 命令实现和 Docs/images 实机图片。